# ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

| Том 1. Том 2. | Проект планировки. Проект межевания: Основная часть. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Графические материалы: |  |
| Том 1. | Проект планировки: Основная часть. |  |
| Лист 1 | Чертёж красных линий | М 1:2000 |
| Лист 2 | Чертёж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры | М 1:2000 |
| Лист 3 | Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | М 1:2000 |
| Том 2. | Проект межевания. |  |
| Лист 1 | Чертёж границ планируемых и существующих элементов планировочной структуры | М 1:2000 |
| Лист 2 | Чертеж красных линий, линий отступа от красных линий | М 1:2000 |
| Лист 3 | Чертеж границ образуемых земельных участков | М 1:2000 |
| Том 3. Том 4. | Проект планировки. Проект межевания: Материалы по обоснованию. |  |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Графические материалы: |  |
| Том 3. | Проект планировки: Материалы по обоснованию. |  |
| Лист 1 | Карта планировочной структуры территории поселения | М 1:10000 |
| Лист 2 | Схема организации движения транспорта и пешеходов и схема организации улично-дорожной сети | М 1:2000 |
| Лист 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| Лист 4 | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства | М 1:2000 |
| Лист 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2000 |
| Лист 6 | Схема сетей инженерно-технического обеспечения | М 1:2000 |
| Том 4. | Проект межевания: Материалы по обоснованию |  |
| Лист 1 | Чертеж границ существующих земельных участков | М 1:2000 |
| Лист 2 | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| Лист 3 | Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства | М 1:2000 |
| Электронная версия проекта на CD |  |  |

Проект соответствует действующему законодательству РФ в области градостроительной деятельности, правилам и  нормам градостроительного проектирования.

# Содержание

ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА	1

Содержание	2

Введение.	3

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.	4

ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

1.1. Формирование планировочной структуры. Красные линии.	4

1. 2. Планировочное решение.	5

1. 3. Функциональное зонирование.	5

1. 4. Основные параметры территории проектирования	6

1. 5. Этапы строительства.	7

1. 6. Санитарная очистка территории.	8

1.7. Параметры застройки территории.	8

1. 8. Положения о характеристиках развития транспортного обслуживания.	17

1.9. Положения о характеристиках развития инженерно-технического обеспечения	18

1.9.1. Водоснабжение и водоотведение.	18

1.9.2. Теплоснабжение.	19

1.9.3. Газоснабжение	19

1.9.4. Электроснабжение.	20

1.9.5. Сети связи.	21

1.9.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	21

1.9.7. Озеленение и благоустройство.	22

2.ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	22

3. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	22

4. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности  маломобильных групп населения.	25

5. Технико-экономические показатели проекта.	27

Картографические материалы.	33

# Введение.

Документация по планировке территории – проект планировки и проект межевания земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164  разработана в 2018  г. ООО «ГрафИнфо» на основании Муниципального контракта от 13.03.2018 г.  между ООО «ГрафИнфо» и  Администрацией Великого Новгорода.

Основанием для заключения муниципального контракта является постановление Администрации Медведского сельского поселения от 24.01.2018 г. № 5  «О подготовке документации по планировке территории».

Подготовка проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 осуществляется в составе проекта планировки территорий.

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельным кодексом РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите населения инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Уставом Медведского сельского поселения;

- Правилами землепользования и застройки Медведского сельского поселения, утвержденными решением  Совета депутатов Медведского сельского поселения от 06.03.2018 № 109;

- Генеральным планом Медведского сельского поселения  утвержденными решением  Совета депутатов Медведского поселения 20.12.2017 г. №97;

- Местными нормативами градостроительного проектирования Медведского сельского поселения утвержденными решением  Совета депутатов Медведского поселения 31.10.2016 г. №50

- Постановлением Администрации Медведского сельского поселения от 24.01.2018 г. № 5  «О подготовке документации по планировке территории»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Разработка документации по планировке территории (проект  планировки и в его составе проект межевания территории) осуществлена с целью в дальнейшем предоставления земельных участков льготным категориям граждан.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащих застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры. Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке  территорий осуществляется  в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения  объектов капитального строительства.

# 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.

# ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

# 1.1. Формирование планировочной структуры. Красные линии.

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу принята документация – генеральный план и правила землепользования и застройки Медведского сельского поселения.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов, территорий общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Формирование территорий общего пользования произведено с учётом фактического использования территории, предоставленных и планируемых земельных участков, существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, обеспечения подъездов к существующим и планируемым земельным участкам.

Расстояние между красными линиями на территории проектирования  соответствует рекомендуемым в СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Рис. 1.1.1. Чертёж красных линий, линий отступа от красных линий

# 1. 2. Планировочное решение.

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

С учетом требований СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* были приняты  следующие планировочные решения:

- Разместить на территории проектирования земельные участки для индивидуального жилищного строительства  площадью в 1200 м2 (0,12 га) для предоставления их льготным категориям  жителей. Всего для ИЖС предусмотрено 14 участков (численность жителей – 42  человека).  При расчете принят средний размер  семьи – 3,0 человека, а норма жилищной обеспеченности – 46 м2 на человека как для муниципального жилья (общая площадь 1 жилого дома (ориентировочно) - 150 кв. м). Общая площадь всех жилых строений на территории проектирования  - 2100  кв. м;

- Сформировать  улично-дорожную сеть с учетов существующей дороги ул.Театральная;

- Предусмотреть необходимые  инженерные системы для обеспечения жителей на территории новой застройки водоснабжением, водоотведением, электро-, тепло- и газоснабжением. При подключении новой жилой застройки максимально использовать существующую инфраструктуру Медведского сельского поселения (с учетом интересов Администрации Медведского сельского поселения  и требований организаций, обслуживающих инженерные системы на основе выданных ими технических условий).

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект включает в себя комплекс решений по организации данной территории.

При разработке проекта планировки учитывалось, что генпланом обеспечение населения дошкольными и общеобразовательными учреждениями, услугами учреждений здравоохранения, культуры и спорта предусматривается за счет объектов расположенных  в с.Медведь с учетом нормативов по доступности объектов социального назначения.

# 1. 3. Функциональное зонирование.

Предусматривается поэтапная застройка территории с максимальным сохранением зеленых насаждений.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории:

Планируемая зона размещения индивидуальной жилой застройки;

Планируемая зона размещения территории общего пользования  (улично-дорожная сеть);

Планируемая зона размещения сооружений, коммуникаций, объектов инженерной инфраструктуры (ТП, ГРП, КНС и др);

Планируемая зона размещения сооружений, коммуникаций, объектов инженерной инфраструктуры сформирована, учитывая планируемые земельные участки трансформаторных подстанций, противопожарных водоемов и т.д.;

Планируемая зона рекреационного назначения.

При разработке проекта планировки и определения количество объектов социального обслуживания  принимались во внимание радиусы обслуживания  определенные региональными нормативами.

Границы данных функциональных зон сформированы с учетом существующей и планируемой застройки, существующих и планируемых красных линий, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Конфигурация проектируемых зон определяется необходимостью размещения транспортных проездов к планируемым площадкам, а размеры территорий определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

# 1. 4. Основные параметры территории проектирования

Технико-экономические показатели

Таблица 1.4.1.

| Наименование зоны | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| Планируемая зона размещения индивидуальной жилой застройки | 16800 |
| Планируемая зона размещения сооружений, коммуникации, объектов инженерной инфраструктуры (ТП, ГРП, КНС и др) | 220 |
| Планируемая зона размещения территории общего пользования (улично-дорожная сеть) | 6708 |
| Планируемая зона рекреационного назначения | 476 |
| Итого | 24204 |

Таблица 1. 4.2.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь рассматриваемой территории | га | 2,4 |
| 2 | Проектируемый жилой фонд | тыс. кв.м | 2,1 |
| 3 | Проектируемый нежилой фонд | кв.м | - |
| 4 | Расчетное количество населения развиваемой территории | чел. | 42 |
| 5 | Количество домов (ИЖС) | шт. | 14 |
| 6 | Средняя этажность жилой застройки | этаж | 1-2 |
| 7 | Норма обеспеченности общей площадью | кв.м/чел. | 46 |
| 8 | Плотность жилого фонда | кв.м/га | 875 |
| 9 | Расчетная плотность населения развиваемой территории | чел./га | 17,5 |

Характеристики планируемого развития территории

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и хозяйственными постройками - 45%;

- Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до хозяйственных построек; 4 м - до построек для содержания скота и птицы;

- Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке:

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки - 5 м;

- до красных линий улиц от хозяйственных построек – 5 м;

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки - 3 м;

- до красных линий проездов от хозяйственных построек – 5 м;

- Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка;

- Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 3 этажей.

На территории проектирования не предусмотрено создание объектов общественно-бытового назначения. Потребности населения в общеобразовательных, культурно-досуговых, спортивных  услугах, а также в учреждениях здравоохранения, торговли и бытового обслуживания будут удовлетворяться за счет существующих или строящихся объектов, расположенных на территории с.Медведь.

Положения о характеристиках развития социального обслуживания.

На территории проектирования отсутствуют и не планируются к размещению объекты социального обслуживания населения. Оказание услуг социально-бытового характера планируется за счет существующих или планируемых к строительству объектов в с.Медведь.

Сведения об объектах социально-бытового назначения, наиболее близко расположенных к территории проектирования, и которые могут быть использованы населением, проживающем  на территории:

Село Медведь является центром Медведского сельского поселения. Проживает в нем 1046 человек, из них детей 199 человек. Число постоянных хозяйств 409.

На территории села находятся 3 котельные, 2 газгольдера, водонапорная башня.

Объекты соцкультбыта: школа, дом культуры, почта, сберкасса, ветеринарная лечебница, 8 магазинов, аптека.

Образовательную деятельность  осуществляют  два автономных муниципальных учреждения: общеобразовательная школа (наполняемость 196        человек),  детский сад (наполняемость 90 человек),  детский дом д. Менюша (наполняемость  16  человек). В селе Медведь  работает филиал музыкальной школы п. Шимск (класс фортепиано, баян, аккордеон).

В пределах транспортной доступности расположены объекты дошкольного и среднего образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Зона планируемого размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования) сформирована для размещения автомобильных дорог и прокладки инженерных коммуникаций, учитывая планируемые красные линии и фактическое использование территории.

# 1. 5. Этапы строительства.

При разработке проекта планировки предусматривалась следующая последовательность осуществления мероприятий предусмотренных проектом:

- сформировать земельные участки для строительства жилых домов, инженерных сетей и коммуникаций;

- выдать разрешения на строительство после обращения застройщика с заявлением согласно градостроительному законодательству Российской Федерации в порядке, предусмотренном правилами землепользования и застройки Медведского сельского поселения;

- предусмотреть создание условий для проведения строительных работ на территории проектирование (строительство дорожной инфраструктуры, системы энерго- и водообеспечения территории);

- осуществить строительство домов, линейных объектов (инженерных сетей и подъездных путей) в соответствии с проектной документацией, включая работы по благоустройству территории;

- осуществить сдачу построенных зданий и сооружений в эксплуатацию в установленном порядке.

Рекомендуем разбить выполнение работ строительно-монтажных работ на части и выполнять их последовательно, прокладку магистральных инженерных коммуникаций необходимо производить при увязке с планируемой застройкой и развитием инженерной инфраструктуры.

Предусмотреть строительство в несколько  этапов:

-    Строительство участка улично-дорожной сети;

- Проведение работ по вертикальной планировке, очистка водоотводных канав, строительство линий электропередач;

-   Строительство ИЖС на выделенных земельных участках;

-   Строительство инженерных систем;

- Строительство тротуаров, озеленение территории проведение полного благоустройства территории.

Транспортная сеть территории представляет собой систему взаимосвязанных проездов, обеспечивающих местные транспортные и пешеходные связи с существующей улично-дорожной сетью.

Инженерно-техническое обеспечение квартала выполнено в соответствии с техническими условиями, выданными инженерными  службами.

# 1. 6. Санитарная очистка территории.

В Медведском сельском поселении действует одноступенчатая схема сбора и транспортировки твёрдых бытовых отходов, то есть отходы накапливаются в контейнерах и вывозятся специализированным автотранспортом на полигоны для захоронения.

Централизованный сбор и транспортировка отходов на полигоны от объектов осуществляется по договорам, предварительно заключённым со специализированными предприятиями. Вывоз отходов на полигон ТБО производится либо по графику, либо по разовым заявкам.  Эксплуатацию полигона осуществляет  - Общество с ограниченной ответственностью «Экорос»  (174154, Новгородская область, п. Шимск, ул. Советская, д. 1А).

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,1-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

На проектируемой территории будет проживать 42 человека, что будет сопровождаться образованием  до 63 м3  ТБО в год (при нормативе 1,5 м3/чел. в год).  Сбор ТБО будет осуществляться населением, а вывоз специализированной организацией по установленному графику. Для сбора ТБО рекомендуется использовать пластиковые контейнеры емкостью 0,12 м3 (для индивидуального или коллективного (на несколько близко расположенных домов).

В настоящее время на территории городского поселение функционирует  полигон твердых бытовых отходов (ТБО) – 2,67 га в районе д.Теребутицы.

# 1.7. Параметры застройки территории.

Жилые территории проектирования Медведского сельского поселения предназначены для организации здоровой, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым потребностям.

Рассматриваемая территория отнесена к жилой зоне Ж.1, то есть к зоне  застройки индивидуальными жилыми домами.

Согласно Правил землепользования и застройки Медведского сельского поселения для зоны  Ж.1 установлен следующий  регламент использования территории:

- Ж.1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

- Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при небольшой плотности использования территории и размещения объектов индивидуального жилищного строительства, жилых домов блокированной застройки.

- Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | 2.1. |
| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха | 2.3. |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.8. |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Социальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2. |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Здравоохранение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 | 3.4 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | 3.5.1 |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2. |
| Ведение дачного хозяйства | Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений | 13.3 |
| Объекты гаражного назначения | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание жилой застройки | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны | 2.7 |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1. |
| Спорт | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей. | 5.1. |
| Культурное развитие | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | 3.6 |
| Религиозное использование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 |
| Общественное управление | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | 3.8 |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |
| Объекты гаражного назначения | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2. |

Вспомогательные виды разрешенного использования*:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Ведение огородничества | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции | 13.1. |
| Объекты гаражного назначения | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1. |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1. |

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются на земельном участке основного объекта, на 1–м этаже основного объекта или пристроенными/встроено-пристроенными к основному объекту.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне Ж.1

| № | Предельные размеры и параметры | Значения предельных размеров и параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков |  |
| 1.1 | с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства", "Для ведения личного подсобного хозяйства" | 600 м2 100м2 |
| 1.2. | с видом разрешенного использования «Блокированная жилая застройка», «Бытовое обслуживание» | 200 м2 |
| 1.3. | с видом использования: «Магазины», «Общественное питание», «Социальное обслуживание», «Дошкольное начальное и среднее общее образование», «Культурное развитие», «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», «Спорт», «Религиозное использование», «Общественное управление», «Амбулаторно ветеринарное обслуживание», «Деловое управление», «Гостиничное обслуживание», «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» | 600 м2 |
| 1.4. | с другими видами использования | не подлежит установлению |
| 2 | Максимальная площадь земельных участков |  |
| 2.1. | с видом разрешенного использования «Блокированная жилая застройка», «Бытовое обслуживание», «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», «Культурное развитие», «Общественное питание», «Амбулаторное ветеринарное обслуживание». | 2000 м2 |
| 2.2. | с видом разрешенного использования " «Общественное управление», «Деловое управление» | 2500 м2 |
| 2.3. | с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства, «Для ведения личного подсобного хозяйства", | 1500 м2, а для предоставления льготным категориям граждан в соответствии с Областным законом от 02.04.2002г. № 30-ОЗ |
| 2.4. | с видом разрешенного использования «Магазины» | 10000 м 2 |
| 2.5. | с видом использования «Социальное обслуживание», «Спорт», «Религиозное использование», «Гостиничное обслуживание» | 10 000м2, |
| 2.6. | С видом использования «Дошкольное, начальное, среднее, общее образование» | 20 000м2, |
| 2.7. | с другими видами разрешенного использования | не подлежит установлению |
| 3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| 3.1 | для хозяйственных построек | 1 м |
| 3.2 | для других объектов капитального строительства | 3 м |
| 3.3 | При отсутствии централизованной канализации расстояние: от туалета до стен соседнего дома до источника водоснабжения (колодца) | 12 м 25 м |
| 3.4. | Минимальный отступ до границы соседнего приквартирного земельного участка |  |
| 3.4.1. | от постройки для содержания скота и птицы | 4 м |
| 3.5. | Минимальный отступ от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений | 50 м |
| 3.5.1. | Минимальный отступ от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов | 15 м |
| 3.5.2. | Минимальный отступ от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов | 10 м |
| 3.6. | Минимальный отступ от хозяйственных построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений дома | 15 м |
| 3.7. | Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) | 6 м |
| 4 | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| 4.1 | для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций | 25 м |
| 4.2 | для других объектов капитального строительства | 5 м |
| 5 | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства |  |
| 5.1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | до 4-х этажей включая мансардный |
| 5.2. | Иные основные виды, кроме рынков и иных торговых объектов | 13,6 м |
| 5.3. | Рынки и иные торговые объекты | 10 м |
| 5.4. | Для вспомогательных строений | не более 2/3 высоты объекта капитального строительства отнесенного к основным видам разрешенного использования |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка) |  |
| 6.1 | с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства» | 70% |
| 6.2 | с основным видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» или «Бытовое обслуживание»: |  |
|  | - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения | 100 % |
|  | - в случае размещения на земельном участке иных объектов | 80 % |
| 6.3. | «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» | 35% |
| 7. | Высота ограждений земельных участков | не более 1,8 м |

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м, допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка.

Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 1,8 метров до наиболее высокой части ограждения. Установка сплошных заборов должна производиться по согласованию с соседями.

Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 60 м2.

Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном участке.

Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2.

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается.

Максимальная площадь земельного участка для хозяйственных построек, для хранения топлива (в случае, отсутствия центрального отопления в многоквартирных домах) не может превышать 12 кв.м.

# 1. 8. Положения о характеристиках развития транспортного обслуживания.

По территории сельского поселения проходит межобластная трасса Новгород-Псков. С областным центром (Великий Новгород) связывают автодороги В.Новгород-Менюша, В.Новгород-Псков, В.Новгород-Уторгош, районным центром р.п.Шимск – Шимск-Медведь, Шимск-Клевенец и др. Транспортные услуги населению оказывают Новгородское и Шимское пассажирские автотранспортные предприятия.

Улично-дорожная сеть на территории  планировки в настоящее время отсутствует.

До земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164  можно проехать  на автотранспорте по ул.Театральная в с.Медведь по направлению к населенному пункту д.Межник.

Материал покрытия дорог –  гравийный.

В проекте принята следующая классификация проектируемой улично-дорожной сети:

- улицы в жилой застройке.

Параметры улиц представлены ниже:

Таблица 5.5.1.

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, %о | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,0 | 2* | 90 | 70 | 1,5 |

*- Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: улиц и дорог местного значения - 15 - 25.

Транспортное обслуживание населения Медведского сельского поселения, как и всего Шимского района осуществляет ООО «Шимское ПАТП». Предприятие имеет 16 автобусов, которые работали по 25 маршрутам (21 пригородных и 4 внутриобластных).

Помимо автобусов Шимского ПАТП население района обслуживалось автобусами соседних районов, чьи маршруты пролегают через Медведское сельское поселение Шимского района.

При освоении территории проектирования не  потребуется организация движения общественного транспорта по улицам и дорогам по территории проектирования.

Места для парковок автотранспорта для каждого объекта должны быть организованы индивидуально на принадлежащем ему земельном участке исходя из нормативов.

При организации парковок необходимо учитывать требования статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. В связи с тем, что объекты, расположенные в границах проектирования не относятся в вышеперечисленным, парковочные места для специальных автотранспортных средств инвалидов не выделяются.

# 1.9. Положения о характеристиках развития инженерно-технического обеспечения

# 1.9.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Водоснабжение основной части жилой застройки села Медведь осуществляется от кольцевых сетей хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø100 мм с тупиковыми участками Ø63 мм. Источником водоснабжения служит водозабор из трёх артезианских скважин №№ 1, 2-А, 3. Вода от скважин №1 (производительность – 60 м3/сутки, глубина – 62 м) и 3 (производительность – 35 м3/сутки, глубина – 48 м) поступает в 4 резервуара чистой воды ёмкостью 50 м3 каждый и через насосную станцию II подъёма подается в разводящую сеть. Вода от скважины №2-А  (производительность – 45 м3/сутки, глубина – 50 м) поступает сначала в водонапорную башню (V=15 м³, H=10 м), а оттуда – в разводящую сеть. Вода из скважин не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

Рядом с водонапорной башней находятся два резервуара чистой воды объёмом по 100 м3 каждый с фильтрами и новая насосная станция, которые в данное время законсервированы. Резервуары и станция были предназначены для обслуживания потока воды из скважин д. Межник, которые в настоящее время почти не эксплуатируются.

Для водоснабжения с.Медведь были пробурены 5 артезианских скважин рядом с д. Межник. Общая производительность скважин – 200÷250 м3/сут. В настоящее время четыре из них не эксплуатируются. Вода из пятой поступает в д. Межник и в с. Медведь.

На сети в конце переулка Военный имеется ещё одна артезианская скважина, которая в настоящее время не эксплуатируется.

Источником водоснабжения остальной застройки служат индивидуальные приусадебные шахтные колодцы.

На основании письма ООО «МП Шимский водоканал» от 09.06.2018г. №446 в с.Медведь нет технической возможности для подключения водоснабжения проектируемых земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в целях такого подключения необходимо построить 1,5 км сетей водоснабжения.

На территории проектирования предусматривается аналогичная система водоснабжения.

Для наружного пожаротушения предусматриваются обеспечение противопожарные водоемы открытого  типа. Водоемы  должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем водоемы определяется  из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных водоемов принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Водоотведение.

На основании письма ООО «МП Шимский водоканал» от 09.06.2018г. №446 в с.Медведь нет технической возможности для подключения водоотведения проектируемых земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в целях такого подключения необходимо построить 2.0 км сетей водоотведения.

Проектом предусматривается оснащение новых индивидуальных жилых домов в зоне проектируемой жилой застройки локальными очистными сооружениями, не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

# 1.9.2. Теплоснабжение.

В настоящее время на территории размещения планируемой жилой застройки централизованное отопление отсутствует.

Настоящий раздел разработан на основании нормативных документов: СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология.  Актуализированная версия  СНиП 23 – 01 - 99*, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89,  МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», а также на основании генерального плана.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки на планируемой территории планируется осуществлять от индивидуальных источников тепла на любом доступном виде топлива.

При условии газификации - за счет устройства индивидуальных систем отопления на базе теплогенераторов на газообразном топливе с закрытой камерой сгорания расположенных в кухнях, коридорах или нежилых помещениях (кроме ванных) зданий.

Количество тепла для теплоснабжения новых домов  с.Медведь  равно 0,42 МВт.

Расчет потребности в тепле, для определения прогнозируемых мощностей теплогенераторов, произведен на основании МДК 4-05.2004.

# 1.9.3. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Медведского сельского поселения осуществляется  сжиженным  газом. Сжиженный газ используется в населенных пунктах, на нужды приготовления пищи и частично для газоснабжения котельных.  Для газоснабжения жилого сектора используются  индивидуальные газобаллонные установки и групповые  подземные резервуарные установки сжиженного газа. На территории с. Медведь имеются  групповые резервуарные установки  сжиженного газа  из 2-х резервуаров объемом  по   4,5 м3 и 2-х резервуаров –  по 2,5 м3.

На территории Медведского сельского поселения газопроводов природного сетевого газа нет, ближайшие существующие газопроводы имеются  на территории  г. Шимск.

На перспективу газоснабжение с. Медведь  предлагается предусмотреть от планируемого газопровода среднего давления в районе д.Бор. Межпоселковый газопровод среднего давления прокладывается до с. Медведь.  От газопровода среднего давления на территории  с. Медведь предусматривается подключение трех  ГРПШ и новой блочной модульной котельной (БМК-1) общей тепловой мощностью 3,6 МВт.

Газоснабжение планируемых участков и существующей застройки предлагается от перспективного газопровода  низкого давления. На рассматриваемой территории  в жилых домах предусматривается  установка газовых четырехконфорочных плит и автоматизированных двухконтурных газовых котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения в каждом доме (квартире). Общая расчетная нагрузка (расход газа) оценивается в  40,0 м3/ч.

# 1.9.4. Электроснабжение.

Проект электроснабжения кварталов индивидуального жилищного строительства разработан с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Энергоснабжение рассматриваемой территории, как и Шимского района в целом, обеспечивают филиал ОАО «МРСК-Северо-Запада» («Новгородэнерго»).

Нагрузки проектируемых потребителей ИЖС 53:21:0080102:164 подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,  СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При этом принято:

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15 - 20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10 кВ центра питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет (табл. 2.4.3 дополнение к РД):

- 0,41 кВт/чел с плитами на природном газе.

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет (табл. 2.4.4 дополнение к РД):

- 2480 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5400 час с плитами на природном газе.

Пищеприготовление – газовые плиты.

Средневзвешенный соs f=0,96.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок и учетом дополнительного 20%  резерва мощности на рост нагрузок требуется установка одной трансформаторной подстанции с одним трансформатором 40 кВА (КТП-1х40 кВА) с питанием по проектируемой отпаечной кабельной линии 10 кВ.

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ ЦП  (РП-35/10 кВ) при средней загрузке трансформаторов Кз=0,8 (0,7-0,9) и коэффициенте совмещения максимумов Ку=0,8 составит: 21,8  кВА /0,8x0,8=34,1 кВА при cosf=0,96 в период максимума нагрузки.

Схема  сетей.

Схема сетей 10 кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП-ТП) схеме.

Для покрытия нагрузок и создания условий для нормального развития жилого квартала проектом предполагается строительство новых потребительских ТП-10/0,4 кВ, а также линейных сооружений: распределительных линий 10 кВ и распределительных линий 0,4 кВ.

Проектом предлагается:

-  строительство отпаечных распределительных кабельных линий 10 кВ кабелем сечением не менее 3х70 кв. мм от действующих фидерных КЛ-10 кВ до новых ТП на проектируемых участках.

Протяженность новых кабельных линий 10 кВ составит ориентировочно                      0,057 км.

- строительство одной  новой КТП-1х40 кВА, n=1 шт.

- строительство в зоне индивидуальной застройки кабельных  распределительных линий  0,4 кВ на железобетонных столбах. Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 0,307 км, системы освещения – 307 м.

Вдоль основной улицы предусмотрено уличное освещение.

Надежность электроснабжения.

По надежности электроснабжения жилые дома индивидуальной застройки        относятся к 3-й категории.

Схема построения распределительной сети 10 кВ одноцепная радиальная к однотрансформаторным КТП.

Для повышения надежности электроснабжения схему 10 кВ выполнить с применением секционирующих устройств. В качестве их могут использоваться выключатели, разъединители, выключатели нагрузки, а также секционирующих устройств с выключателями, оборудованными соответствующей аппаратурой для автоматического отключения поврежденного участка линии.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

# 1.9.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание.

# 1.9.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- 1. Организация рельефа - вертикальная планировка

- 2. Организация поверхностного стока

- 1. Организация рельефа - вертикальная планировка

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Существующий рельеф преимущественно сохраняется.

На дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить отметки 1% паводка на реках вблизи населенных пунктов. Посадку зданий на планируемых участках вблизи рек назначить не ниже отметки паводка +0,5 м.

2. Организация поверхностного стока

Отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжих частей в существующие/проектируемые канавы вдоль дорог с выпуском в ближайшие водоемы. В местах пересечения планируемых канав с дорогами необходимо устройство железобетонных водопропускных труб. При высоком уровне загрязнения поверхностного стока нефтепродуктами или при высокой концентрации взвешенных веществ необходимо устройство пруда-отстойника или модульных очистных сооружений для очистки стока перед выпуском.

В с. Медведь отвод стока с территории проектируемых кварталов осуществляется по лоткам дорог в водоотводные канавы. Далее по канавам сток направляется в ручей в центральной части села.

# 1.9.7. Озеленение и благоустройство.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

В проекте планировки территории  предусмотрено озеленение и благоустройство участка в соответствии с нормативными требованиями, правилами и рекомендациями с учетом прилегающих к территории проектирования территорий.

Проектное решение по озеленению выполняет не только экологические и санитарно-гигиенические задачи по улучшению охраны окружающей среды, защите почв, атмосферы воздушного бассейна и т.д., но и решает эстетические и архитектурно-композиционные задачи по улучшению восприятия застройки в целом, зонированию дворовых и уличных пространств.

Нормативы обеспечения жилой застройки объектами благоустройства.

Часть земельного участка, предназначенного для размещения жилых домов образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:

1) подходы и подъезды к дому;

2) гостевая автостоянка и автостоянка для инвалидов;

3) территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой;

4) хозяйственные площадки для контейнеров твердых бытовых отходов (ТБО) и сушки белья.

Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется  показатель минимальной удельной площади элемента придомовой территории.

Придомовые площадки размещаются от окон жилых зданий на расстоянии в соответствии с нормативными требованиями.

# 2.ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Согласно материалам Схемы территориального планирования Новгородской области (постановление Администрации области от 29.06.2012 № 370 в ред. от 20.02.2015 № 56) и генерального плана Медведского сельского поселения на территории планировки не запланировано размещение объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

# 3. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территория муниципального образования является благополучным районом в эпидемиологическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении.

На территории муниципального образования, могут возникнуть следующие производственные аварии, катастрофы и стихийные бедствия:

1. Аварии на объектах жизнеобеспечения населения.

Отключение электроэнергии:

- Прекращается подача напряжений 10/6/0,4 кВ на территорию муниципального образования, в результате чего нарушается работа предприятий жизнеобеспечения города, что приводит к экстремальным условиям жизни населения муниципального образования и нарушению производственной деятельности.

Прекращения подачи газа:

- В зависимости от места аварии на сетях газопровода прекращается работа котельных и подача газа в дома жителей индивидуальной жилой застройки города.

Прекращение подачи воды:

- В результате аварии на технологическом оборудовании городского водозабора или на внешних водоводах прекращается подача воды котельным муниципального образования. Также происходит полное или частичное нарушение режима подачи тепла населению и потребителям муниципального образования, прекращается подача холодной (питьевой) воды в жилые дома.

Нарушение в системах теплоснабжения:

- Авария на технологическом оборудовании котельных приводит к полному или частичному прекращению подачи тепловой энергии в жилые дома и общественные здания муниципального образования, в зависимости от характера аварии.

Нарушение в системе канализации по отводу хозяйственно-бытовых стоков:

- Выход из строя общегородского коллектора и головной канализационной насосной станции подачи хозяйственно-бытовых стоков на комплекс очистных сооружений, приводит к сбросу стоков на рельеф местности без их очистки. Аварии на сетях и сооружениях канализации города нарушает режим отвода хозяйственно-бытовых стоков.

2. Взрывы и пожары на потенциально опасных объектах, при которых возможны возникновения избыточного давления, открытое горение углеводородного сырья, сильной задымлённости, разрушения зданий, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

3. Аварии на пунктах перекачки нефти, нефте- и газопроводах, при которых возможна утечка нефти с нанесением ущерба природной среде. При авариях на нефтепроводах и трубопроводах с возникновением пожара возможна сильная задымлённость места аварии, открытое горение углеводородного сырья, возникновения лесных пожаров, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

4. Аварии на транспорте.

Аварии на автомобильном транспорте, при которых возможны дорожно-транспортные происшествия с автомобилями перевозящими опасные грузы, горюче-смазочные материалы, людей.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций включает:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производственных сил по территории муниципального образования с учётом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путём систематического снижения их накапливающегося потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путём повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надёжности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технологических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных промышленных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в областях защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности):

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления ;

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приёмах и способах защиты от них;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

- приведение при необходимости сил и средств городского звена в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Мероприятия, проводимые при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим чрезвычайных ситуаций):

- оповещение органов управления городского звена региональной подсистемы РСЧС, рабочих, служащих и населения муниципального образования;

- проведение в готовность и развёртывание сил и средств, привлекаемых к аварийно-спасательным и другим неотложным работам;

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации, на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, транспортной инфраструктуры, связи, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;

- развёртывание и содержание в течение необходимого срока пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых пострадавших;

- оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

- оказание гуманитарной помощи;

- формирование и восполнение резерва материально-технических, продовольственно-вещевых, медицинских и других ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках соглашений с аварийно-спасательной службой;

- проведение экстренных противоэпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий по предупреждению вспышек эпидемий и эпизоотий;

- проведение иных неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности на территории проекта планировки необходимо производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При архитектурно-строительном проектировании расстояния между зданиями следует предусматривать не менее чем противопожарные требования, указанные в СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

При проектировании проездов на земельных участках необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к зданиям.

# 4. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности  маломобильных групп населения.

В соответствии со СНиП 35-01-2001 проектом необходимо предусмотреть ряд мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Требования и рекомендации настоящего раздела направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий маломобильных групп населения (в дальнейшем - МГН) и беспрепятственное пользование ими.

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. Необходимость применения специализированных элементов, учитывающих специфические потребности инвалидов, устанавливается заданием на проектирование.

При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

При расположении зданий, сооружений и комплексов в глубине участка следует стремиться к сокращению пути от наиболее вероятного входа на участок до входа в здание или сооружение, доступного для маломобильных посетителей.

При адаптации существующих зданий к потребностям МГН в первую очередь следует создавать доступные пешеходные пути в пределах земельных участков, прилегающих к зданиям. Эти работы следует совмещать с мероприятиями по ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует дополнительных материальных затрат.

Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов на креслах-колясках и престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением).

С отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены пандусы. Дверные проемы на входе не должны иметь порогов и перепадов высот. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м.

При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, следует:

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке;

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН;

- обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином участке объектами.

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов зданий или входов на участок следует проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

На участках перед входами в общественные здания районного или муниципального значения рекомендуется создавать озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

На земельных участках предприятий питания и торговли целесообразно организовать зону общего пользования с местами кратковременного отдыха МГН, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.

В зоне стоянок личного автотранспорта посетителей общественных зданий следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны загораживаться другими паркуемыми автомашинами.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений и предприятий обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов составляет не менее 17,5 м2 на 1 машино-место. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида не менее 21 м2 на 1 машино-место.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

# 5. Технико-экономические показатели проекта.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории проектирования, всего | га | 2,4 |  |
| 1.1.1. | Жилые зоны | га |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | многоэтажная застройка | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.2. | среднеэтажная застройка | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.3. | малоэтажная застройка | га | 1,68 |  |
|  |  | % | 70 |  |
| 1.1.2. | Общественно-деловые зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Зона планируемого размещения магазина | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.2.3 | Зона учреждений культуры и искусства | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.3. | Производственные зоны, в том числе: | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.4. | Зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 0,67 |  |
|  |  | % | 27,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры (ТП, ПВ, дренаж) | га | 0,022 |  |
|  |  | % | 0,9 |  |
| 1.1.4.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,022 |  |
|  |  | % | 0,9 |  |
| 1.1.4.3 | Зона улично-дорожной сети | га | 0,022 |  |
|  |  | % | 0,9 |  |
| 1.1.5. | Рекреационные зоны | га | 0,0476 |  |
|  |  | % | 1,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Зона озеленения и объектов благоустройства | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.7. | Зоны специального назначения, в том числе: | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.7.1. | Зона размещения площадки для сбора и вывоза ТБО | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.8. | Режимные зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.9. | Иные зоны | га | - | отдельно не выделялись |
|  |  | % | - |  |
| 1.2. | максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и хозяйственными постройками | % | до 45 |  |
| 1.3. | Коэффициент плотности застройки | % | - |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность населения | чел. | 42 |  |
| 2.2. | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 17,5 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 46 |  |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | 1-2 |  |
| 3.3. | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | 2,1 |  |
| 3.3.1. | многоэтажная застройка | тыс. кв. м | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.3.2. | среднеэтажная застройка | тыс. м2 | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | 0 |  |
| 3.3.3. | малоэтажная застройка | тыс. м2 | 2,1 | объекты отсутствуют |
|  |  | % | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 14 |  |
| 3.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | отсутствует убыль жилищного фонда |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.4.1. | по техническому состоянию | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.2. | по реконструкции | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.3. | по другим причинам | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.5. | Общий объём существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.6. | Общий объём нового жилищного строительства | тыс. м2 | 2,1 |  |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 14 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | По техническому состоянию |  |  |  |
| 3.6.2. | По реконструкции | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.6.3. | По другим причинам | тыс. м2 | 2,1 |  |
|  |  | % | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 14 |  |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 3.7.1. | На свободной территории | тыс. м2 | 2,1 |  |
|  |  | % | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 14 |  |
| 3.7.2. | За счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1. | электроснабжением | % | 100 |  |
| 3.8.2. | газоснабжением (централизованным) | % | - |  |
| 3.8.3. | теплоснабжением (централизованным) | % | - |  |
| 3.8.4. | связью | % | 100 |  |
| 3.8.5. | водоснабжением (централизованным) | % | - |  |
| 3.8.6. | водоотведением (централизованным) | % | - |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1. | Детское дошкольное учреждение | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.3. | Учреждения дополнительного образования | мест |  | объекты отсутствуют |
| 4.1.4. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.1. | Стационары всех типов | коек | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену |  | определяется органами здравоохранения |
| 4.2.3. | Станция скорой помощи | автомобиль | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.4. | Аптека | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.5. | ФАП | объект | - | данные отсутствуют |
| 4.2.6. | Дома-интернаты | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.7. | Специальные жилые дома | мест | - | данные отсутствуют |
| 4.3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  | объекты отсутствуют |
| 4.3.1. | Спортивный зал | кв. м площади пола | - | объекты отсутствуют |
| 4.3.2. | Бассейн | кв. м зеркала воды | - | объекты отсутствуют |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  | объекты отсутствуют |
| 4.4.1. | Клуб | мест |  | объекты отсутствуют |
| 4.4.3. | Библиотека | тыс. экз. |  | объекты отсутствуют |
| 4.5. | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1. | Магазин | кв. м торговой площади | - | объекты отсутствуют |
| 4.5.2. | Рыночный комплекс | кв. м торговой площади | - | объекты отсутствуют |
| 4.6. | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1. | Объекты общественного питания | мест | - |  |
| 4.7. | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| 4.7.1. | Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  |  |  |
| 4.7.2. | Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3. | Количество гостиниц | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.4. | Количество мест в гостиницах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5. | Количество бань | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.6. | Количество прачечных | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.7. | Количество химчисток | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | производительность | кг/в смену | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.8. | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.9. | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.8. | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1. | Отделение связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - |  |
| 4.8.2. | Отделение Сбербанка | операционное место |  | объекты отсутствуют |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной | км/кв. м | 0,332/ 2221 |  |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/кв. м | - | объекты отсутствуют |
| 5.3. | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | данные отсутствуют |
| 5.4. | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | 320 |  |
| 5.5. | норма обеспеченности гаражами | машино-мест на ИЖС | 1 |  |
| 5.6. | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | индивидуально к каждому объекту |
| 5.7. | Количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 5.8. | Количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | объекты отсутствуют |
| 5.9. | Количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | - |  |
| 5.11. | Количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов | машино-мест | - | вдоль улично-дорожной сети |
| 5.12. | Протяженность ливневой канализации |  |  |  |
|  | - закрытой | м | - |  |
|  | - закрытой Dy200 мм | м | - |  |
|  | - открытой | м | - | - |
| 5.13. | Количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | тыс.куб. м/в сутки | 0,010 | Шахтные колодцы |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб. м/в сутки | 0,010 | Шахтные колодцы |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | - |  |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | отсутствуют |
| 6.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | отсутствуют |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | отсутствуют |
| 6.1.4. | Протяженность сетей: |  |  | отсутствуют |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | 0,009 | Локальные очистные |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 0,009 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | Локальные очистные |
| 6.2.3. | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | напорная Dy 110 мм | км | - | отсутствуют |
|  | самотечная Dy 225 мм | км | - | отсутствуют |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | кВА | 21,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | кВА | - |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВА | 21,8 |  |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч. | 2480 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч. | 2480 |  |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА |  |  |
| 6.3.4. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | 10 кВ | км | 0,057 |  |
|  | 0,4 кВ | км | 0,327 |  |
|  | освещение 0,4 кВ | км | 0,307 |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, всего | МВт | 0,42 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | МВт | 0,42 |  |
|  | - на производственные нужды | МВт | - |  |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4. | Протяженность сетей: | м. п. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | планируемых | м. п. | - | - |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |  |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км |  |  |
|  | подземные | км |  | новые |
| 6.5.3. | Объекты связи | шт. | - | данные отсутствуют |
| 6.5.4. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | данные отсутствуют |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1. | Потребление газа | тыс. м3/год | 0,04 |  |
|  | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | среднего давления | м |  |  |
|  | Низкого давления | м | - |  |

# Картографические материалы.