# ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

| Том 1. Том 2. | Проект планировки. Проект межевания: Основная часть. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Графические материалы: |  |
| Том 1. | Проект планировки: Основная часть. |  |
| Лист 1 | Чертёж красных линий | М 1:2000 |
| Лист 2 | Чертёж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры | М 1:2000 |
| Лист 3 | Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | М 1:2000 |
| Том 2. | Проект межевания. |  |
| Лист 1 | Чертёж границ планируемых и существующих элементов планировочной структуры | М 1:2000 |
| Лист 2 | Чертеж красных линий, линий отступа от красных линий | М 1:2000 |
| Лист 3 | Чертеж границ образуемых земельных участков | М 1:2000 |
| Том 3. Том 4. | Проект планировки. Проект межевания: Материалы по обоснованию. |  |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Графические материалы: |  |
| Том 3. | Проект планировки: Материалы по обоснованию. |  |
| Лист 1 | Карта планировочной структуры территории поселения | М 1:10000 |
| Лист 2 | Схема организации движения транспорта и пешеходов и схема организации улично-дорожной сети | М 1:2000 |
| Лист 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| Лист 4 | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства | М 1:2000 |
| Лист 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2000 |
| Лист 6 | Схема сетей инженерно-технического обеспечения | М 1:2000 |
| Том 4. | Проект межевания: Материалы по обоснованию |  |
| Лист 1 | Чертеж границ существующих земельных участков | М 1:2000 |
| Лист 2 | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| Лист 3 | Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства | М 1:2000 |
| Электронная версия проекта на CD |  |  |

# Содержание

ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА	3

Введение.	5

1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.	7

Приложение 1	13

# Введение.

Документация по планировке территории – проект планировки и проект межевания земельного участка с кадастровым номером 53:21:0121605:355  разработана в 2018  г. ООО «ГрафИнфо» на основании Муниципального контракта от 13.03.2018 г.  между ООО «ГрафИнфо» и  Администрацией Великого Новгорода.

Основанием для заключения муниципального контракта является постановление Администрации Медведского сельского поселения от 24.01.2018 г. № 5  «О подготовке документации по планировке территории».

Подготовка проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 53:21:0121605:355 осуществляется в составе проекта планировки территорий.

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельным кодексом РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите населения инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Уставом Медведского сельского поселения;

- Правилами землепользования и застройки Медведского сельского поселения, утвержденными решением  Совета депутатов Медведского сельского поселения от 06.03.2018 № 109;

- Генеральным планом Медведского сельского поселения  утвержденными решением  Совета депутатов Медведского поселения 20.12.2017 г. №97;

- Местными нормативами градостроительного проектирования Медведского сельского поселения утвержденными решением  Совета депутатов Медведского поселения 31.10.2016 г. №50

- Постановлением Администрации Медведского сельского поселения от 24.01.2018 г. № 5  «О подготовке документации по планировке территории»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Разработка документации по планировке территории (проект  планировки и в его составе проект межевания территории) осуществлена с целью в дальнейшем предоставления земельных участков льготным категориям граждан.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

# 1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.

Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. № 105, Правилами землепользовании и застройки и иной нормативно-технической документацией.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Установление границ и другие действия по образованию земельных участков являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:

- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории (красными линиями).

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие подобные сооружения.

В процессе межевания решаются следующие задачи:

- образование земельных участков под новыми объектами недвижимости,

- установление границ земельных участков под планируемое строительство.

В результате процесса межевания могут быть образованы:

- земельные участки под объектами недвижимости;

- участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования;

- участки линейных объектов инженерной инфраструктуры;

- участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования.

Все проектируемые земельные участки образованы на основании ранее разработанного проекта планировки.

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных участков объектов землепользования:

- местоположение земельного участка на территории проектирования относительно улиц и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на улицы;

- площадь земельного участка;

- форма и пропорция земельного участка;

- расположение строений на участке относительно границ участка;

- наличием или отсутствием планировочных дефектов.

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, ошибка в расчетах площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона в границах красных линий.

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.

На чертежах показаны различными цветами границы территорий предназначенных для строительства электрических линий, строительство сетей газоснабжения, строительство кабельной канализации.

Необходимые размеры территорий для строительства линейных объектов:

- сети газоснабжения – 4 м от оси;

- сети электроснабжения – 4 м от оси;

- сети кабельной канализации – 2 от оси;

- сети ливневой канализации – 5 м от края трубы.

На чертеже отражены, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений. Размер отступа от красной линии составляет 0,5 метра, принят в соответствии с возможностью строительства инженерных коммуникаций и реконструкции дороги и позволяет не затронуть существующий объект недвижимости.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть, Проект межевания на Чертеже границ образуемых земельных участков.

Предложения по установлению публичных сервитутов

Рекомендуем до разделения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на основании п.2 статьи 23 Земельного кодекса РФ установить публичные сервитуты на земельные участки.

Границы публичных сервитутов считать совпадающими с границами охранных зон указанных на Чертеже границ зон с особыми условиями использования территории. Публичные сервитуты не устанавливаются на территории общего пользования.

На территории проектируемых участков выделяются территории публичных сервитутов для создания и  обслуживания инженерной инфраструктуры.

Площади образуемых земельных участков

Таблица 1.1.

| № з/у | Адресный ориентир |  | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования, Код вида (группы видов) разрешенного использования земельного участка | Площадь, м2 |  | Способы образования земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улица | Дом |  |  | сущ. | проект. |  |
| с.Медведь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ1 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | 1200 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 2 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ2 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | 1200 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 3 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ3 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | 1200 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 4 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ4 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | 1200 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 5 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ5 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | 1200 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 6 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ6 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | 1200 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 7 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ7 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | 1200 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 8 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ8 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | 1200 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 9 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ9 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | 1200 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 10 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ10 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | 1200 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 11 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ11 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | 1200 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 12 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ12 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | 1200 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 13 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ13 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | 1200 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 14 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ14 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  | 1200 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 15 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ15 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |  | 6708 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 16 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ16 | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | 100 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 17 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ17 | Коммунальное обслуживание (3.1) |  | 120 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |
| 18 | Ул.Театральная |  | 53:21:0080102:ЗУ18 | Отдых (рекреация) (5.0) |  | 476 | Образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 53:21:0080102:164 |

# Приложение 1

ЗУ1

| Ведомость координат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |  |  |  |
| 1 | 1311567.27 | 552370.08 |  |  |  |
| 2 | 1311557.55 | 552398.48 |  |  |  |
| 3 | 1311595.38 | 552411.43 |  |  |  |
| 4 | 1311605.1 | 552383.03 |  |  |  |
| Площадь земельного участка |  |  | 0.1200 |  | га. |

ЗУ2

| Ведомость координат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |  |  |  |
| 1 | 1311605.1 | 552383.03 |  |  |  |
| 2 | 1311595.38 | 552411.43 |  |  |  |
| 3 | 1311633.22 | 552424.37 |  |  |  |
| 4 | 1311642.93 | 552395.98 |  |  |  |
| Площадь земельного участка |  |  | 0.1200 |  | га. |

ЗУ3

| Ведомость координат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |  |  |  |
| 1 | 1311642.93 | 552395.98 |  |  |  |
| 2 | 1311633.22 | 552424.37 |  |  |  |
| 3 | 1311671.05 | 552437.32 |  |  |  |
| 4 | 1311680.77 | 552408.93 |  |  |  |
| Площадь земельного участка |  |  | 0.1200 |  | га. |

ЗУ4

| Ведомость координат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |  |  |  |
| 1 | 1311680.77 | 552408.93 |  |  |  |
| 2 | 1311671.05 | 552437.32 |  |  |  |
| 3 | 1311708.89 | 552450.27 |  |  |  |
| 4 | 1311718.61 | 552421.88 |  |  |  |
| Площадь земельного участка |  |  | 0.1200 |  | га. |

ЗУ5

| Ведомость координат |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 1311718.61 | 552421.88 |
| 2 | 1311708.89 | 552450.27 |
| 3 | 1311746.73 | 552463.22 |
| 4 | 1311756.44 | 552434.83 |

| Площадь земельного участка | 0.1200 | га. |
| --- | --- | --- |

ЗУ6

| Ведомость координат |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 1311756.44 | 552434.83 |
| 2 | 1311746.73 | 552463.22 |
| 3 | 1311784.57 | 552476.17 |
| 4 | 1311794.28 | 552447.78 |

| Площадь земельного участка | 0.1200 | га. |
| --- | --- | --- |

ЗУ7

| Ведомость координат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X |  | Y |  |  |
| 1 | 1311784.57 |  | 552476.17 |  |  |
| 2 | 1311822.51 |  | 552489.15 |  |  |
| 3 | 1311832.03 |  | 552460.70 |  |  |
| 4 | 1311794.28 |  | 552447.78 |  |  |
| Площадь земельного участка |  | 0.1200 |  |  | га. |

ЗУ8

| Ведомость координат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X |  | Y |  |  |
| 1 | 1311583.59 |  | 552321.09 |  |  |
| 2 | 1311573.88 |  | 552349.47 |  |  |
| 3 | 1311611.63 |  | 552362.72 |  |  |
| 4 | 1311621.34 |  | 552334.34 |  |  |
| Площадь земельного участка |  | 0.1200 |  |  | га. |

ЗУ9

| Ведомость координат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X |  | Y |  |  |
| 1 | 1311621.34 |  | 552334.34 |  |  |
| 2 | 1311611.63 |  | 552362.72 |  |  |
| 3 | 1311649.38 |  | 552375.96 |  |  |
| 4 | 1311659.09 |  | 552347.58 |  |  |
| Площадь земельного участка |  | 0.1200 |  |  | га. |

ЗУ10

| Ведомость координат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X |  | Y |  |  |
| 1 | 1311659.09 |  | 552347.58 |  |  |
| 2 | 1311649.38 |  | 552375.96 |  |  |
| 3 | 1311687.12 |  | 552389.21 |  |  |
| 4 | 1311696.84 |  | 552360.83 |  |  |
| Площадь земельного участка |  | 0.1200 |  |  | га. |

ЗУ11

| Ведомость координат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X |  | Y |  |  |
| 1 | 1311696.84 |  | 552360.83 |  |  |
| 2 | 1311687.12 |  | 552389.21 |  |  |
| 3 | 1311724.87 |  | 552402.46 |  |  |
| 4 | 1311734.58 |  | 552374.08 |  |  |
| Площадь земельного участка |  | 0.1200 |  |  | га. |

ЗУ12

| Ведомость координат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X |  | Y |  |  |
| 1 | 1311734.58 |  | 552374.08 |  |  |
| 2 | 1311724.87 |  | 552402.46 |  |  |
| 3 | 1311762.62 |  | 552415.70 |  |  |
| 4 | 1311772.33 |  | 552387.32 |  |  |
| Площадь земельного участка |  | 0.1200 |  |  | га. |

ЗУ13

| Ведомость координат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X |  | Y |  |  |
| 1 | 1311772.33 |  | 552387.32 |  |  |
| 2 | 1311762.62 |  | 552415.70 |  |  |
| 3 | 1311800.36 |  | 552428.95 |  |  |
| 4 | 1311810.08 |  | 552400.57 |  |  |
| Площадь земельного участка |  | 0.1200 |  |  | га. |

ЗУ14

| Ведомость координат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X |  | Y |  |  |
| 1 | 1311800.36 |  | 552428.95 |  |  |
| 2 | 1311837.8 |  | 552442.09 |  |  |
| 3 | 1311838.21 |  | 552442.21 |  |  |
| 4 | 1311847.73 |  | 552413.78 |  |  |
| 5 | 1311810.08 |  | 552400.57 |  |  |
| Площадь земельного участка |  | 0.1200 |  |  | га. |

ЗУ15

| Ведомость координат |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 1311543.04 | 552393.51 |
| 2 | 1311557.55 | 552398.48 |
| 3 | 1311567.27 | 552370.08 |
| 4 | 1311605.1 | 552383.03 |
| 5 | 1311642.93 | 552395.98 |
| 6 | 1311680.77 | 552408.93 |
| 7 | 1311718.61 | 552421.88 |
| 8 | 1311756.44 | 552434.83 |
| 9 | 1311794.28 | 552447.78 |
| 10 | 1311832.03 | 552460.70 |
| 11 | 1311838.21 | 552442.23 |
| 12 | 1311800.36 | 552428.95 |
| 13 | 1311762.62 | 552415.70 |
| 14 | 1311724.87 | 552402.46 |
| 15 | 1311687.12 | 552389.21 |
| 16 | 1311649.38 | 552375.96 |
| 17 | 1311611.63 | 552362.72 |
| 18 | 1311573.88 | 552349.47 |
| 19 | 1311562.53 | 552345.59 |
| 20 | 1311553.76 | 552342.52 |

| Площадь земельного участка | 0.6708 | га. |
| --- | --- | --- |

ЗУ16

| Ведомость координат |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 1311561.48 | 552323.92 |
| 2 | 1311570.92 | 552327.24 |
| 3 | 1311574.15 | 552317.78 |
| 4 | 1311564.72 | 552314.46 |

| Площадь земельного участка | 0.0100 | га. |
| --- | --- | --- |

ЗУ17

| Ведомость координат |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 1311565.75 | 552336.14 |
| 2 | 1311562.53 | 552345.59 |
| 3 | 1311573.89 | 552349.47 |
| 4 | 1311577.11 | 552340.02 |

| Площадь земельного участка | 0.0120 | га. |
| --- | --- | --- |

ЗУ18

| Ведомость координат |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |
| 1 | 1311553.76 | 552342.52 |
| 2 | 1311562.53 | 552345.59 |
| 3 | 1311565.75 | 552336.14 |
| 4 | 1311577.11 | 552340.02 |
| 5 | 1311583.59 | 552321.09 |
| 6 | 1311574.15 | 552317.78 |
| 7 | 1311570.92 | 552327.24 |
| 8 | 1311561.48 | 552323.92 |
| 9 | 1311564.72 | 552314.46 |
| 10 | 1311560 | 552312.81 |

| Площадь земельного участка | 0.0476 | га. |
| --- | --- | --- |